ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодних ёлок

- В школах, клубах, дворцах и учреждениях новогодние ёлки разрешается устраивать только в помещениях, расположенных не выше 2-го этажа и имеющих два эвакуационных выхода.

- Ёлку следует устанавливать на устойчивой подставке, 'чтобы она не препятствовала эвакуации людей. Расстояние от ветвей до стен и потолка должно быть не менее 1 метра. Все выходы, проходы, коридоры, лестницы должны быть свободными.

- Для освещения елки необходимо применять электрогирлянды только заводского изготовления.

- Строго запрещается во время проведения торжеств возле елки применять дуговые прожекторы, бенгальские огни, фейерверки, пользоваться хлопушками, пиротехническими изделиями и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару, а также посещать праздники в костюмах из ваты или бумаги, не пропитанной огнезащитным составом.

- Помещение, в котором проводится новогодняя ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей, ведро с водой, покрывало из шерстяной ткани).

- При оформлении ёлки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; применять для освещения свечи;

- обкладывать подставки и украшать ветки ватой и игрушками, не пропитанными огнезащитным составом;

- осыпать бертолетовой солью и устанавливать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать возгорание;

7.    При организации и проведении новогодних мероприятий запрещается:

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время представления;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

8.  Ответственным лицам за обеспечение пожарной безопасности является руководитель учреждения, организации, в которых проводится новогодний праздник.

Это лицо обязано:

- назначить приказом ответственных дежурных из числа администрации учреждения, проинструктировать их по настоящим правилам и о порядке эвакуации детей из помещения;

- выделить в распоряжение дежурных первичные средства пожаротушения и обучить их пользоваться ими;

Обеспечить свободный доступ к телефонам в здании, где проводится праздник новогодней ёлки. У телефона поместить табличку с номером вызова пожарной охраны.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины.