Приложение 1

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте.

Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях.

Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую информацию.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, город.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 6.10.03 г. № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Населенный пункт — территория, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленных границ и служащая местом для постоянного проживания людей.

Статус населенного пункта — правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).

Граница населенного пункта — внешние границы населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Городская агломерация - развитая территориальная система городского округа, городского поселения, объединенная с сельскими поселениями в одно целое устойчивыми производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями и обладающая определенной территориальной целостностью.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Генеральный план города - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий, цели, задачи и направления территориального планирования города и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функционально-планировочное образование - часть территории города, представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального назначения территорий.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Малоэтажная жилая застройка — жилая застройка до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Среднеэтажная жилая застройка — жилая застройка многоквартирными зданиями 4-5 этажей.

Многоэтажная жилая застройка — жилая застройка зданиями высотой до 75 метров.

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Индивидуальное жилищное строительство — форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет.

Усадебный жилой дом — одноквартирный дом с приквартирным участком, постройками для подсобного хозяйства.

Дом коттеджного типа — малоэтажный одноквартирный жилой дом.

Блокированный жилой дом — дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных жилых блоков, проектируемух по СниП 31-02-2001).

Секционной жилой дом (жилое здание секционного типа) — здание, состоящие из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно через коридор.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Общественные территории — территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплекса объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначен-ный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городса, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Пригородные зоны – земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящую в состав земель иных населенных пунктов.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Градостроительная емкость (интенсивность использования) территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории.

Интенсивность использования территории (интенсивность застройки) городского округа, поселения характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки территории.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.

Специальное регулирование - устанавливается на основании санитарно- экологических, противопожарных, технических и иных нормативных требований, ограничивающих использование территорий для хозяйственной и иной деятельности.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона - территория между границами промышленной площадки и территорией жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городсов и поселений и других объектов).

Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании планировки и застройки замена и (или) новое строительство составляют не более 25 % фонда существующей застройки.

Историческое поселение – населенный пункт, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную, социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Перечень линий градостроительного регулирования

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки станций техобслуживания);

отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту.

Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки категорированных городов, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования на территории категорированных городов.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и достопримечательных мест) – границы земельных участков, непосредственно занимаемых памятниками, и связанные с ними исторически и функционально.

Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их содержания.

Границы историко-культурных заповедников - установленные на основании историко-культурного опорного плана (или иного документа) и утвержденные в соответствии с действующим законодательством границы историко-культурного заповедника – достопримечательного места, представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.

Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий природного комплекса.

Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и поселений - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования  устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение 2

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

законодательных и нормативных документов Российской Федерации и Чувашской Республики

# Законодательные акты Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах"

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"

Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации"

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-Ф3 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха"

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую"

# Иные нормативные правовые акты Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности"

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. N 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры"

Абзац четвертый исключен

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. N 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах"

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420 "Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования"

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. N 18-27/1-4403-15 "О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений"

Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г. N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. N 12 (162) "Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР"

Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 "Об утверждении Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры"

Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. N 33 "Об утверждении Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР"

# Законодательные акты Чувашской Республики

Закон Чувашской Республики от 15 апреля 1996 г. N 5 "Об особо охраняемых природных территориях в Чувашской Республике"

Закон Чувашской Республики от 19 декабря 1997 г. N 28 "Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики"

Закон Чувашской Республики от 10 ноября 1999 г. N 17 "О природопользовании в Чувашской Республике"

Закон Чувашской Республики от 20 июня 2002 г. N 19 "Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике"

Закон Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. N 19 "О нормах предоставления земельных участков гражданам в Чувашской Республике"

Закон Чувашской Республики от 1 июня 2004 г. N 11 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике"

Закон Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике"

Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. N 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа"

Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. N 10 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике"

Закон Чувашской Республики от 20 июля 2005 г. N 26 "Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Чувашской Республике"

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике"

# Государственные и национальные стандарты

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водоиспользования

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

ГОСТ 17.5.3.01-78 Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.07-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и параметров

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования

ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы

# Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах

СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны

СНиП II-35-76 Котельные установки

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

СНиП II-94-80 Подземные горные выработки

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

СНиП III-10-75 Благоустройство территорий

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 2.06.04-82 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)

СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов

СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки

СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения

СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

СНиП 23-01-99 Строительная климатология

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

СНиП 23-03-2003 Защита от шума

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

СНиП 31-03-2001 Производственные здания

СНиП 31-04-2001 Складские здания

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм

СНиП 32-03-96 Аэродромы

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

# Пособия

Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов

Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

Пособие к СНиП 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды

Пособие к СНиП 2.06.15-85 Прогнозы подтопления и расчеты дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях

Пособие к СНиП 2.07.01-89 Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений

Пособие к СНиП 2.08.01-89 Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий

Пособия к СНиП 2.08.02-89:

Проектирование общественных зданий и сооружений

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения

Проектирование бассейнов

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации

Проектирование клубов

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения

Проектирование предприятий питания

Проектирование учебных комбинатов и центров

Проектирование предприятий розничной торговли

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом

Проектирование театров и др.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды"

# Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства

СП 11-106-97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

# Строительные нормы (СН)

СН 441-72 Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов

СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод

# Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования

ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

# Отраслевые нормы

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений

# Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ

СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)

СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности

СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

# Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы

# Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

# Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

# Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122) Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

# Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

# Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Вып. 1. "Общие положения"

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Вып.2. "Градостроительные требования"

# Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство

НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

НБП 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования

НБП 250-97 Лифты для транспортировки пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования

# Правила безопасности (ПБ)

ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов (ГРС МГ) и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС)

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

# Другие документы

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85. ГПИиНИИ "Аэропроект", 1986 г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утверждены Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, 6 октября 1999 г.

Приложение 3

к местным нормативам

градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарск Чувашской Республики»

Справочное

Типологическая характеристика городских населенных пунктов Чувашской Республики

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По численности населения |  |  |  | Статус города в соответ-ствии с законом об уста-новлении границ муни-ципальных образований от 24 ноября 2004 г. № 37 |  | Роль города в системе расселения |  | Исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | круп-ные | боль-шие | сред-ние | ма-лые | городской округ | центр городского поселения | администра-тивный центр республики | административный центр муниципаль-ного района | федераль-ного значения | региональ-ного значения | истори-ческие поселения |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алатырь |  |  |  | + | + |  |  | + | + | + | + |
| 2 | Канаш |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Новочебоксарск |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Чебоксары | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |
| 5 | Шумерля |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  |

Приложение 4

к местным нормативам

градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарск Чувашской Республики»

Справочное

Историко-культурный потенциал городов Чувашской республики

| № п/п | Наименование городов и населенных пунктов | Памятники истории и культуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Исторические поселения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального значения | регионального значения |  |  |  | местного значения |  |  |  |  |
|  |  | архитектуры | исто-рии | архитек-туры | искус-ства | архео-логии | исто-рии | архитек-туры | искус-ства | архео-логии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алатырь | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + |
| 2 | Канаш |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 | Новочебоксарск |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 4 | Чебоксары | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 5 | Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Рекомендуемое

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

зонирования и баланса территорий в пределах границ городов, городских поселений

| № п/п | Вид использования территории | Виды территориальных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой застрой-ки | рекре-ацион-ные | общест-венно-деловые (общего пользо-вания) | производст-венные (транспорт-ных и инже-нерных инф-раструктур) | сельско-хозяйст-венного исполь-зования | особо охраня-емых объектов | специ-ального назна-чения | иные виды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Территории в границах города, населенного пункта — всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Жилая застройка: из них: многоэтажная застройка среднеэтажная застройка малоэтажная застройка усадебная и коттеджная застройка, в том числе индивиду-альная усадебная застройка на базе садоводческих това-риществ и дачно-строите-льных кооперативов иные виды застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 | Рекреационные терри-тории: из них: рекреационные учрежде-ния для занятий туриз-мом, физкультурой и спортом территории общего поль-зования (скверы, парки, сады, городские леса, озера и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 | Земли общественно-де-ловой зоны: из них: объекты социальной инф-раструктуры объекты делового и фи-нансового назначения культовые сооружения общего назначения: улицы, дороги, проезды, площадки, стоянки; зеленые насаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 | Производственная, транспортная и инжене-рная инфраструктуры: из них: производственные зоны промышленных предприя-тий коммунально-складские зоны зоны транспортной инф-раструктуры зоны инженерной инфра-структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 5.1 5.2 5.3 | Земли внешнего тран-спорта: из них: железнодорожный автомобильный внешние автомагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 6.1 6.2 | Земли сельскохозяйст-венного назначения: из них: земли сельскохозяйствен-ных предприятий прочие земли для ведения садоводства, дачного хо-зяйства, личного подсоб-ного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Земли особоохраняемых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 | Земли специального наз-начения: из них: кладбища, крематории скотомогильники объекты размещения от-ходов санитарно-защитные зоны иные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прочие территории в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Водная поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Всего территорий: из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 | Земли государственной собственности: в том числе: федеральные республиканские |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Земли муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Земли частной собстве-нности |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Рекомендуемое

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков

в городах и городских поселениях

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов и городских поселений разной величины, следующие:

400 - 600 м2 и более (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городских поселений на их резервных территориях, в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне;

200 - 400 м2 (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городских округов и городских поселений, на их резервных территориях, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне;

60 - 100 м2 (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городских округов и городских поселений, на их резервных территориях, в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне, в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов и городских поселений любой величины;

30 - 60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или двух-, трех- ,четырехэтажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городах и городских поселениях любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Приложение 7

к местным нормативам

градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарск Чувашской Республики»

Справочное

Расчетные показатели средней этажности коттеджной застройки

| Процент застроенности, % | Плотность застройки, тыс. м2/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |  |  |  |
| 20 |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | А |  |  |
| 25 |  |  | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | Б |  |  |
| 40 |  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |  |  |  |

Примечания:

1 В ячейках указана этажность застройки.

2 Плотность застройки дана в габаритах наружных стен.

3 Рекомендуемые к применению типы коттеджной застройки:

А – коттеджи;

Б – блокированные дома.

Приложение 8

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Обязательное

Предприятия и учреждения общественного назначения, встроенные в жилые здания

| Наименование | Ограничения при размещении в объеме жилого здания |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограничивающий показатель |  | Допустимые этажи для размещения |  |
|  | Единица измерения | Максим. Допустимое значение |  |  |
| Дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| Малые дошкольные учреждения | группа | 3 | 1-2 |  |
| Комплекс дошкольного воспитания (групповые отделения) | то же | 4 | 1-2 |  |
| Прогулочная группа, дежурная дневная группа кратковременного присмотра (в том числе при квартире) | то же | 2 | 1 |  |
| Дежурная круглосуточная группа кратковременного присмотра | то же | 2 | 1 |  |
| Семейный детский сад (при квартире) | то же | 0,5 | 1-2 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| Поликлиника, посещений в смену: 50, 100, 200 | общей пл. не более (м2) | (1300) | 1-2 | Ц, П — подсоб-ные помещения; без автостоянки для машин неот-ложной медицин-ской помощи |
| Микрополиклиника, посещений в смену с бригадой врачей разных специальностей: 100 80 с семейным центром здоровья: 100 | то же то же то же | 540 500 600 | 1-2 1-2 1-2 | то же то же то же |
| Микрополиклиника: на одного семейного врача, двух вра-чей (семейного и стоматолога), брига-ду из двух семейных врачей | то же | 180 | 1-2 |  |
| Кабинеты для приема (при квартире); кабинет массажа То же на двух врачей (в том числе стоматологов) | то же | 144 | 1-В |  |
|  | то же | 180 | 1-В |  |
| Стоматологическая клиника: для взрослых для детей то же | посещ.в смену/м2 (не более) | 150/800 | 1 | Ц, П — подсоб-ные помещения |
|  | то же | 50/140 | 1 | то же |
|  | то же | 100, 200/290 | 1-2 | то же |
| Женская консультация | то же | 70, 100/300 | 1-2 | то же |
| Аптека: 7, 8 группы 6, 5 группы 4-2, 3-2, 1 группы | общей пл. не более (м2) | 255 | 1-2 | то же |
|  | то же | 600 | 1-2 | то же |
|  | то же | (1500) | 1-2 | то же |
| Аптечный киоск | то же | 10 | 1 | то же |
| Оздоровительный центр | то же | 600 | 1-2, Ц, П | без бассейна |
| Раздаточный центр молочной кухни | то же | 100 | 1 | Ц, П — подсоб-ные помещения |
| Подразделения управления социальной защиты населения | то же | 600 | 1 | то же |
| Центра медико-социальной службы реабилитации инвалидов | то же | 1200 | 1-2 | Ц, П — подсоб-ные помещения, без бассейна |
| Учреждения платных социальных услуг | посещ.в смену/м2 (не более) | 100 | 1, Ц, П | без проживания |
| Центр социального обслуживания (ЦСО) населения с отделением дневного пребывания: на 25 мест на 50, 100 мест ЦСО без отделения дневного пребывания | общей пл. не более (м2) | 300 | 1-2 | Ц, П — подсоб-ные помещения |
|  | то же | (1600) | 1-2 | то же |
|  | то же | 300 | 1-2 | то же |
| Отделение дневного пребывания ЦСО | то же | 300 | 1-2 | то же |
| Предприятия торговли продовольственными товарами |  |  |  |  |
| Магазины с универсальным ассортиментом: универсам, гастроном диетические продукты | торг.площ. (не более), м2 | 400, 650 (1000) | 1-3, П, Ц |  |
|  | то же | 200, 250(650) | 1-2, П, Ц |  |
| Специализированные магазины с широким ассортиментом: хлеб, кондитерский мясо овощи, фрукты | то же | 100, 250, 400 | 1-2, П, Ц |  |
|  | то же | (200) | 1, П, Ц | без разруба мяса |
|  | то же | 100, 250(400) | 1-2, П, Ц |  |
| Специализированные магазины с узким или ограниченным ассортиментом: «Вино-водочные», «Соки, джемы», «Напитки» | то же | 150 | 1, П, Ц |  |
| Предприятия торговли непродовольственными товарами |  |  |  |  |
| Магазины специализированные с широким ассортиментом: «Обувь», «Малыш» и т.п. | торг.площ. (не более), м2 | 400, 650 (1500) | 1-2, П, Ц |  |
| Магазины специализированные с пол-ным ассортиментом: «Спорт и туризм», «Хозтовары» (без бытовой химии) | то же | 200, 400 (650) | 1-3, П, Ц |  |
| «Галантерея-парфюмерия», «Радио-аудиовидиофототовары», «Оргтехни-ка», «Часы», «Ювилирные изделия» | то же | 100, 250 (400) | 1-2, П, Ц |  |
| Специализированные магазины с узким или ограниченным ассортиментом: «Книги», «Цветы», «Семена», «Охотник» | то же | 100, 200 (250) | 1-2, П, Ц |  |
| Магазин заказов | то же | 320 | 1-2, П, Ц |  |
| Интернет-магазин | то же | 100 | 1-2, П, Ц | без складских помещений |
| Предприятия питания |  |  |  |  |
| Ресторан, бар | кол-во мест/общей пл. (не более)м2 | 50/250 | 1-2, П, Ц | при режиме функ-ционирования до 23 ч; усиленная звукоизоляция перекрытия |
| Кафе, столовая (в том числе диетичес-кая и раздаточная), закусочная | то же | 50/250 | 1-2, П, Ц |  |
| Магазины кулинарии (до 300 кг полуфабрикатов и кулинарных изделий | торг.площ. (не более), м2 | 150 | 1-2, П, Ц |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Ателье по пошиву и ремонту одежды, головных уборов и трикотажных изделий, Дом мод | общей пл. не более (м2) | 500 | 1-2, П, Ц | с различным набо-ром видов услуг; усиленная звуко-изоляция перекры-тия |
| Мастерские по ремонту обуви (срочный, мелкий, средний) | то же | 100 | 1, П, Ц | усиленная звуко-изоляция перекры-тия |
| Мастерские по ремонту бытовых машин и приборов | то же | 100 | 1, П, Ц | усиленная звуко-изоляция перекры-тия |
| Мастерские по ремонту часов и ювелирных изделий | то же | 100 | 1, П, Ц |  |
| Парикмахерская | то же | 250 | 1, П, Ц |  |
| Салон красоты | то же | 500 | 1-2, П, Ц | без сауны |
| Прачечные самообслуживания (до 75 кг в смену) | то же | 150 | 1-2, П, Ц | усиленная звуко-изоляция перекры-тия |
| Приемные пункты прачечной, химчистки | то же | 100 | 1-2, П, Ц |  |
| Фотография | то же | 150 | 1-2, П, Ц |  |
| Бюро посреднических услуг | то же | 200 | 1-2, П, Ц |  |
| Многоотраслевые комплексные приемные пункты типа «Мультисервис» | то же | 300 | 1, П, Ц |  |
| Ателье проката | то же | 300 | 1, П, Ц |  |
| Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |
| Клубы, в том числе клуб-гостиная, клубы по интересам (молодежные, семейные, детские, подростковые, интернет-клубы и др.) то же с универсальной гостиной помещения для собрания жителей и досуговых занятий | посещ./м2 | 50-200 / 120-550 | 1-2 | при режиме функ-ционирования до 23 ч; Ц, П — без поме-щений для подрос-тков и детей |
|  | то же | 250/600-830 | 1-2, П, Ц | при режиме функ-ционирования до 23 ч |
|  | м2 не более | 50-180 | 1-2, П, Ц | то же |
| Помещения для кружковых занятий взрослых и детей игротека для детей помещения игровых автоматов для детей помещения для присмотра за детьми | посещ./м2 | 50-180 50-180 50 50-180 | 1-2 1-2 1 1-2 | при режиме функ-ционирования до 23 ч; Ц, П — без помещений для детей и подростков |
| Видеосалон | кол-во мест | 40-60 | 1-2, П, Ц | при режиме функ-ционирования до 23 ч; усиленная звукоизоляция перекрытия |
| Зал компьютерных игр | м2 не более | 100-150 | 1-2, П, Ц | при режиме функ-ционирования до 23 ч |
| Выставочный зал, художественная галерея | то же | 300 | 1-2, П, Ц |  |
| Музей | квартира | 1 | 1-В |  |
| Творческие мастерские: художников, архитекторов скульпторов реставрационная народных промыслов | кол-во сотр. м2 не более то же | 5 80 80 | 1-2, П, Ц, В 1-2, П, Ц 1-2, П, Ц |  |
|  |  |  |  | без работы с гипсом |
| Библиотека, тыс. ед. хранения: центральная: 160, 220 филиал: 50, 80, 120 | м2 не более то же | 1780-2420 500-1200 | 1-3, П, Ц 1-2, П, Ц |  |
| Залы, в том числе специализированные для инвалидов: ОФП и спортивные (с элементами игр) | м2/м | 72-540 / 7,0<*> | 1, П, Ц | усиленная звуко-изоляция перекры-тия; мероприятия по гашению струк-турных шумов |
| аэробики, хореографии, ритмической гимнастики | то же | 72-216/5,0 | 1-2, П, Ц | то же |
| ЛФК | м2/м | 72-288/5,0 | 1, П, Ц |  |
| борьбы и элементов борьбы (ушу, айкидо | то же | 72-216/4,0 | 1, П, Ц |  |
| силовой подготовки | то же | 20/3,0 | 1, П, Ц | усиленная звуко-изоляция перекры-тия; мероприятия по гашению струк-турных шумов |
| для занятий на общеразвивающих тренажерах | то же | 72-108/4,0 | 1, П, Ц |  |
| Бильярдная, 1-2 стола | то же | 35-48/3,0 | 1, П, Ц |  |
| Помещения: настольного тенниса шахмат и шашек | то же | 24-54/3,0 24-72/3,0 | 1, П, Ц 1, П, Ц |  |
| Учреждения и организации |  |  |  |  |
| Административные учреждения: префектуры, муниципальные центры учреждения службы занятости налоговая инспекция управления, офисы, представительства | кол-во сотр./не более | 100 | 1-2 (3) | При ограничен-ном потоке посетителей |
|  | то же | 100/[5] | 1-2 (3)/В | то же |
|  | то же | 50 | 1-2 (3) | то же |
|  | то же | 100 | 1-2 (3) | то же |
| Проектные и конструкторские организации | то же | 100 | 1-2 (3) | то же |
| Проектно-изыскательские организации | то же | 100 | 1-2 (3) | то же |
| Конструкторские бюро | то же | 100 | 1-2 (3) | то же |
| Общественные организации | то же | 100 | 1-2 (3) | то же |
| Кредитно-финансовые учреждения: отделения Сбербанка филиалы Сбербанка отделения коммерческого банка филиалы коммерческого банка расчетно-кассовые центры | кол-во сотр. не более | 100 30/[5] 100/[5] 50/[5] 100 | 1-2 (3) 1-2 (3)/В 1-2 (3)/В 1-2 (3)/В 1-2 (3) |  |
| Учреждения страхования: управления Госстраха инспекции Госстраха страховые компании | то же | 500 100/[5] 100/[5] | 1-2 (3)/В 1-2 (3)/В 1-2 (3)/В |  |
| Судебные и юридические учреждения: суды прокуратуры первичного звена | кол-во залов | 3 | 1 | Без рассмотрения уголовных дел |
|  | кол-во сотр. не более | 30 | 1-2 |  |
| юридические консультации, нотариальные и адвокатские конторы | кол-во сотр. не более | 100 | 1-2 |  |
| центры научно-технической ин-формации, научно-технические библиотеки, издательства, редак-ции, рекламные и информацион-ные агенства | то же | 100/ [5] | 1-2, (3), П, Ц / В | С ограниченным потоком посети-телей. Без типо-графии |
| конторские (офисные) помещения для других типов коммерческой деятельности, помещения для обучения предпринимательской деятельности | то же | 100/ [5] | 1-2, П, Ц / В |  |
| ЗАГСы | м2 не более | 600 | 1-2 | Ц, П - подсобные помещения |
| Отделения диспетчерской связи | то же | 500 | 1-2, П, Ц |  |
| Отделения связи | то же | 700 | 1-2 | Ц, П - подсобные помещения |
| ДЭЗы | то же | 500 | 1-2, П, Ц |  |
| Учебные учреждения и курсы |  |  |  |  |
| Курсы репетиторские, иностранного языка, компьютерные курсы | кол-во сотр /м2 не более | 20/100 | 1-2 (3) |  |
| Курсы, группы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке, подготовке к поступлению в вузы | то же | 20/100 | 1-2, (3), Ц, П |  |
| Внешкольное обучение детей и подростков |  |  |  |  |
| Курсы, группы, студии по углубленному изучению предметов школьной программы и специальным предметам | кол-во сотр /м2 не более | 20/100 | 1-2 (3) |  |
| Условные обозначения, принятые в таблице: П — подвал, Ц — цокольный этаж; 1, 2, 3 — соответственно 1-й, 2-й, 3-й этажи; В — верхний последний этаж. Цифры в круглых скобках — только для нового строительства в крупных и крупнейших городах. Цифры в квадратных скобках — только для верхнего последнего этажа. Примечание: для раздела «Учреждения досугового назначения» в графе 3 в числителе указаны минимальные, в знаменателе — максимальные показатели. <*> В знаменателе дана высота помещений. |  |  |  |  |

Приложение 9

к местным нормативам

градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарск Чувашской Республики»

Рекомендуемое

Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны

| Объекты по направлениям | Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эпизодического обслуживания | периодического обслуживания |  | повседневного обслуживания |
|  | Республиканский центр столицы, центр города, городского поселения, являющихся административными центрами муниципальных районов, межрайонные центры | Центр городского поселения муниципального значения, подцентр города | Общегородской центр малого городского поселения, центр крупного сельского населенного пункта | Центр сельского посе-ления (межселенный), среднего сельского на-селенного пункта |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, юсти-ции, ЖКХ, управления внутренних дел, НИИ, проектные и конструк-торские институты и др. | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и мили-ции, суд, прокуратура, юридичес-кие и нотариальные конторы, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйст- венная служба, отделения связи, милиции, банков, юридические и нотари-альные конторы, РЭУ | Административно- хозяйственное здание, отделение связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны порядка |
| Учреждения образования | Высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров | Специализированные дошкольные и школьные образовательные учреждения, учреждения началь-ного профессионального образо-вания, средние специальные учеб-ные заведения, колледжи, лицеи, гимназии, центры, дома детского творчества, школы: музыкальные, художественные, хореографичес-кие и др., станции: технические, туристско-краеведческие, эколо-го-биологические и др. | Колледжи, лицеи, гимна-зии, детские школы ис-кусств и творчества и др. | Дошкольные и школь-ные образовательные учреждения, детские школы творчества |
| Учреждения культуры и искусства | Музейно-выставочные центры, теат-ры и театральные студии, много-функциональные культурно-зрелищ-ные центры, концертные залы, специализированные библиотеки, видеозалы, казино | Центры искусств, эстетического воспитания, многопрофильные центры, учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выс-тавочные залы, городские библи-отеки, залы аттракционов и игро-вых автоматов | Учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библи-отеки для взрослых и детей | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Республиканские и межрайонные многопрофильные больницы и дис-пансеры, клинические реабилитаци-онные и консультативно-диагности-ческие центры, специализированные базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля | Центральные районные больницы, многопрофильные и инфек-ционные больницы, роддома, по-ликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, диспансеры, подстанции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и де-тям, реабилитационные центры | Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинс-кой помощи, аптека | ФАП, врачебная амбу-латория, аптека |
| Физкультурно-спортивные сооружения | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спор-тивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты | Стадионы, спортзалы, бассейны, детские спор-тивные школы | Стадион, спортзал с бассейном совмещен-ный со школьным |
| Торговля и общественное питание | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары и др. | Торговые центры, предприятия торговли, мелкооптовые и роз-ничные рынки и базы, ярмарки, предприятия общественного пита-ния | Магазины продовольст-венных и промышленных товаров, предприятия об-щественного питания | Магазины продовольст-венных и промышлен-ных товаров повседнев-ного спроса, пункты общественного питания |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Гостиницы высшей категории, фаб-рики прачечные, фабрики централи-зованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комп-лексы, аквапарки, общественные туалеты | Специализированные предприя-тия бытового обслуживания, фабрики прачечные-химчистки, прачечные-химчистки самообслуживания, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туале-ты | Предприятия бытового обслуживания, прачеч-ные-химчистки самооб-служивания, бани, пожар-ные депо, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, прием-ные пункты прачечных-химчисток, бани |

Приложение 10

к местным нормативам

градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарск Чувашской Республики»

Рекомендуемое

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

и размеры земельных участков

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения |  | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) |  |  | Размер земельного участка, м2/единица измерения |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | город, городское поселение |  | сельское поселение |  |  |  |  |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 1 место |  | расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов |  |  | при вместимости: до 100 мест - 40 свыше 100 мест - 35 свыше 500 мест - 30 (в условиях реконструкции возмож-но уменьшение на 25%, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%) |  | уровень обеспеченности детей (1-6 лет) дошкольными учреждениями: города и городские поселения - до 70-85 %; сельские поселения - до 50-65 % |  |
|  |  |  | 41 - 49 |  | 26 - 34 |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 1 место |  | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов |  |  | при вместимости: до 400 мест - 50 400-500 мест - 60 500-600 мест - 50 600-800 мест - 40 800-1100 мест - 33 1100-1500 мест - 17 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%) |  | использованы демографические данные за 2004 год Уровень охвата школьников I-ХI классов - 100% Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоро-вительным комплексом жилого образования |  |
|  |  |  | 112 |  | 132 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе для X – XI классов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  | 25 |  |  |  |  |
| Школы-интернаты | 1 место |  | по заданию на проектирование |  |  | при вместимости: 200-300 мест – 70 300-500 мест – 65 500 и более мест – 45 |  | при размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увели-чить на 0,2 га |  |
| Учреждения начального профессионального образования | 1 место |  | по заданию на проектирование с учетом населения города-центра и доли городов и городских поселений в системе формирования центра (фактическая обеспеченность 19) |  |  | при вместимости: до 300 мест – 75 свыше 300 мест – 50-65 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 50%) |  | размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, поли-гонов и автодромов в указанные размеры не входят |  |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место |  | по заданию на проектирование (фактическая обеспеченность 34) |  |  | при вместимости: до 300 мест - 75 300-900 мест - 50-65 900-1600 мест - 30-40 |  | размеры земельных участков могут быть увеличены на 50% для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях В условиях реконструкции для учебных заведений гуманитарного профиля возможно уменьшение на 30% |  |
| Высшие учебные заведения | 1 место |  | то же (фактическая обеспеченность 91) |  |  | зоны высших учебных заведений (учебная зона), га, на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические – 4-7; сельскохозяйственные – 5-7; медицинские, фармацевтические – 3-5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2-4; институты повышения квалифика-ции и заочные вузы – соответстве-нно профилю с коэффициентом 0,5; специализированная зона – по заданию на проектирование; спортивная зона – 1-2; зона студенческих общежитий – 1,5-3. Вузы физической культуры – по заданию на проектирование |  | размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40 % в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20 %. |  |
| Внешкольные учреждения | 1 место |  | 10 % от общего числа школьников (10), в том числе по видам зданий: Дворец творчества юных – 3,3 %; станция юных техников – 0,9 %; станция юных натуралистов – 0,4 %; станция юных туристов – 0,4 %; детско-юношеская спортивная школа – 2,3 %; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7 % |  |  | по заданию на проектирование |  | предусматривается определенный охват детей дошкольного возраста. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений реко-мендуется предусматривать в зда-ниях общеобразовательных школ |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка |  | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения (фактическая обеспеченность 11,1) |  | с учетом системы расселения возможна сельс-кая участковая больница Участковая боль-ница, расположе-нная в городском или сельском по-селении, обслу-живает комплекс сельских поселе-ний | при вместимости: до 50 коек - 300 50-100 коек – 300-200 100-200 коек – 200-140 200-400 коек - 140-100 400-800 коек - 100-80 800-1000 коек - 80-60 свыше 1000 коек - 60 (в условиях реконструкции и в крупнейших городах возможно уменьшение на 25%). Размеры для больниц в пригородной зоне следует увеличивать: инфекционных и онкологических – на 15 %; туберкулезных и психи-атрических – на 25 %; восста-новительного лечения для взрослых – на 20 %, для детей – на 40% |  | число коек (врачебных и акушер-ских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5 Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффициентом 0,7 |  |
| Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 1 посещение в смену |  | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения (фактическая обеспеченность 29,3) |  | с учетом системы расселения воз-можна сельская амбулатория 20% общего норматива | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект |  | размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |  |
| Консультативно-диагностический центр | м2 общей площади |  | по заданию на проектирование |  |  | 0,3-0,5 га на объект |  | размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в республиканском центре или в больших городах |  |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект |  | по заданию на проектирование (фактическая обеспеченность 0,5) |  |  | 0,2 га |  |  |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомобиль |  | 0,1 |  |  | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  | в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль |  |  |  | 0,2 | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  | в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |  |
| Аптека групп: I-II III-V VI-VIII | м2 общ. площади |  | по заданию на проектирование, ориентировочно |  |  | 0,3 га на объект 0,25 га на объект 0,2 га на объект |  | возможно встроенно-пристроенное. В сельских поселениях, как правило, при амбулатории и ФАП |  |
|  |  |  | 50,0 |  | 14,0 |  |  |  |  |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка |  | 4 |  |  | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общ. площади на 1 ребенка |  | 0,3 |  |  | по заданию на проектирование |  | встроенные |  |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр |  | по заданию на проектирование |  |  | по заданию на проектирование |  | возможно встроенно-пристроенное |  |
| Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр |  | по заданию на проектирование |  |  | то же |  | то же |  |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | 1 место |  | 2,2 |  |  | то же |  | размещение возможно в приго-родной зоне Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей |  |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | 1 место |  | 3,0 |  |  | при вместимости: до 200 мест – 125 200-400 мест – 100 400-600 мест – 80 |  | то же |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветера-нов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. |  | 60 |  |  |  |  | то же |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвали-дов на креслах-колясках и их семей | 1 чел. |  | 0,5 |  |  |  |  | то же |  |
| Детские дома-интернаты | 1 место |  | 3,0 |  |  | то же |  | то же |  |
| Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 1 приют |  | по заданию на проектирование |  |  | по заданию на проектирование |  | то же |  |
| Дома ночного прибывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | 1 место |  | то же |  |  | то же |  | Нормы расчета следует принимать в зависимости от необходимого уровня социальной помощи, уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей |  |
| Санатории (без туберкулезных) | 1 место |  | то же |  |  | 125-150 |  | В условиях реконструкции, а также для санаториев и баз отдыха в при- городных зонах крупнейших городов размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 % |  |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 1 место |  | то же |  |  | 145-170 |  | то же |  |
| Санатории-профилактории | 1 место |  | то же |  |  | 70-100 |  | а санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10 % |  |
| Санаторные детские лагеря | 1 место |  | то же |  |  | 200 |  |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты) | 1 место |  | то же |  |  | 120-130 |  |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 1 место |  | то же |  |  | 140-150 |  |  |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 1 место |  | то же |  |  | 140-160 |  |  |  |
| Курортные гостиницы | 1 место |  | то же |  |  | 65-75 |  |  |  |
| Детские лагеря | 1 место |  | то же |  |  | 150-200 |  |  |  |
| Оздоровительные лагеря старшеклассников | 1 место |  | то же |  |  | 175-200 |  |  |  |
| Дачи дошкольных учреждений | 1 место |  | то же |  |  | 120-140 |  |  |  |
| Туристские гостиницы | 1 место |  | то же |  |  | 50-75 |  | для туристских гостиниц, размещаемых в крупнейших городах, общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц |  |
| Туристские базы | 1 место |  | то же |  |  | 65-80 |  |  |  |
| Туристские базы для семей с детьми | 1 место |  | то же |  |  | 95-120 |  |  |  |
| Мотели | 1 место |  | то же |  |  | 75-100 |  |  |  |
| Кемпинги | 1 место |  | то же |  |  | 135-150 |  |  |  |
| Приюты | 1 место |  | то же |  |  | 35-50 |  |  |  |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспита тельной работы, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади |  | 50-60 |  |  | по заданию на проектирование |  | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культур- но-массовой, физкультурно-оздорови-тельной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не |  |
| Танцевальные залы | 1 место |  | 6 |  |  | то же |  |  |  |
| Клубы | 1 место |  | 80 |  |  | то же |  |  |  |
| Кинотеатры | 1 место |  | 25-35 |  |  | то же |  |  |  |
| Театры | 1 место |  | 5-8 |  |  | то же |  |  |  |
| Концертные залы | 1 место |  | 3,5-5 |  |  | то же |  |  |  |
| Цирки | 1 место |  | 3,5-5 |  |  | то же |  | более 500 м. Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40-50%. Минимальное число мест учрежде-ний культуры и искусства принимать для крупнейших, крупных и больших городов. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев опре-деляются заданием на проекти-рование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универсальные спортивно-зрелищ-ные залы с искусственным льдом предусматривать в городах-центрах систем расселения с числом жите-лей свыше 100 тыс. чел. |  |
| Лектории | 1 место |  | 2 |  |  | то же |  |  |  |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | м2 общей площади |  | 3 |  |  | то же |  |  |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место |  | 6-9 |  |  | то же |  |  |  |
| Городские массовые библиотеки при населении города, тыс. чел.: свыше 50 | тыс. ед. хранения _______________ место |  | 42 |  |  | то же |  |  |  |
| 10-50 |  |  | 4−4,52−3 (для научных, универсальных и специализированных библиотек – по заданию на проектирование) |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке при населении города, тыс. чел.: 500 и более | тыс. ед. хранения _______________ место |  | 0,10,1 |  |  | то же |  |  |  |
| 250 |  |  | 0,20,2 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 0,30,3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 и менее |  |  | 0,50,3 |  |  |  |  |  |  |
| Клубы сельских поселений или их групп, тыс. чел.: свыше 0,2 до 1 | 1 место |  | до 300 |  |  | то же |  | меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений |  |
| свыше 1 до 3 |  |  | 300-230 |  |  |  |  |  |  |
| свыше 3 до 5 |  |  | 230-190 |  |  |  |  |  |  |
| свыше 5 до 10 |  |  | 190-140 |  |  |  |  |  |  |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из рас- чета 30-минутной доступности) для | тыс. ед. хранения _______________ место |  |  |  |  | то же |  |  |  |
| сельских поселений или их групп, тыс. чел.: свыше 1 до 3 |  |  | 6−7,55−6 |  |  |  |  |  |  |
| свыше 3 до 5 |  |  | 5−64−5 |  |  |  |  |  |  |
| свыше 5 до 10 |  |  | 4,5−53−4 |  |  |  |  |  |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений |  | га | 0,7-0,9 |  |  |  | 0,7-0,9 | физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреж-дений отдыха и культуры с воз-можным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необ-ходимо принимать с учетом мини-мальной вместимости объектов по технологическим требованиям. комплексы физкультур-нооздоро-вительных площадок предусматри-ваются в каждом поселении. В по-селениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2. Доступность физкультурно-спор-тивных сооружений городского зна-чения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных соо-ружений, размещаемых в жилом рай-оне, следует принимать от общей нор-мы, %: территории – 35, спортивные залы – 50, бассейны - 45 |  |
| Спортивный зал общего пользования |  | м2 площади пола зала | 60-80 |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |
| Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания |  | м2 общей площади | 70-80 |  |  |  | то же |  |  |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) |  | м2 зеркала воды | 20-25 |  |  |  | то же |  |  |
| Детско-юношеская спортивная школа |  | м2 площади пола зала | 10 |  |  |  | 1,5-1,0 га на объект |  |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры |  | м2 торг. площади | 280 | 300 |  |  | торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект; от 6 до 10 – 0,6-0,8 -"-; от 10 до 15 – 0,8-1,1 -"-; от 15 до 20 – 1,1-1,3 -"-. Торговые центры малых городских поселений и сельских поселений с числом жите-лей, тыс. чел.: до 1 – 0,1-0,2 га; от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; от 3 до 4 – 0,4-0,6 га; от 5 до 6 – 0,6-1,0 га; от 7 до 10 – 1,0-1,2 га. Предприятия торговли, м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 -"-; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 -"-; от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 -"-; свыше 3500 – 0,02 -"-. | в норму расчета магазинов непро-довольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 м2 торговой площади на 1000 чел. В поселках садоводческих товари-ществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1000 чел. возможно встроенно-пристроенные |  |
| Магазин продовольственных товаров |  | м2 торг. площа- ди | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Магазин непродовольствен-ных товаров |  | м2 торг. площа-ди |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 180 | 200 |  |  |  |  |  |
| Магазин кулинарии |  | м2 торг. площа- ди | 6 | - |  |  |  |  |  |
| Мелкооптовый рынок, ярмарка |  | м2 общей площади | по заданию на проектирование |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |
| Рыночный комплекс розничной торговли |  | м2 торг. площади | 24-30 |  |  |  | 7-14 | 1 торговое место принимается в раз-мере 6 м2 торговой площади |  |
| База продовольственной и овощной продукции с мелко-оптовой продажей |  | м2 общей площади | по заданию на проектирование |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |
| Предприятие общественного питания |  | 1 посадочное место | 40 |  |  |  | при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 | в городах – центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом вре-менного населения. Потребность в предприятиях общественного питания на произ-водственных предприятиях, в учре-ждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по нор-мативам на 1 тыс. работающих (уча-щихся) в максимальную смену. В производственных зонах сель-ских поселений и в других местах приложения труда, а также на по-левых станах для обслуживания ра-ботающих должны предусматрива-ться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1тыс. работающих в максимальную смену. Заготовочные предприятия общес-твенного питания рассчитываются по норме–300кг в сутки на 1тыс. чел. Для зон массового отдыха на-селения в крупнейших, крупных и больших городах следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1-1,8 места на 1 тыс. чел. |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового об-служивания населения |  | 1 рабочее место | 5 | 4 |  |  | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 10-50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; св. 150 – 0,03-0,04 га | возможно встроенно-пристроенное |  |
| Производственное предприятие бытового об-служивания малой мощнос-ти централизованного вы-полнения заказов |  | 1 рабочее место | 4 | 3 |  |  | 0,5-1,2 га на объект | располагать предприятие пред-почтительно в производственно-коммунальной зоне |  |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) |  | кг/ смену | 110 | 40 |  |  | 0,5-1,0 га на объект | то же |  |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная |  | кг/ смену | 10 | 20 |  |  | 0,1-0,2 га на объект |  |  |
| Предприятия по химчистке |  | кг/ смену | 4 | 2,3 |  |  | 0,5-1,0 га на объект | располагать предприятие предпоч-тительно в производственно-коммунальной зоне |  |
| Фабрики-химчистки |  | кг/ смену | 7,4 | 2,3 |  |  | 0,5-10 га на объект |  |  |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка |  | кг/ смену | 4 | 1,2 |  |  | 0,1-0,2 га на объект |  |  |
| Банно-оздоровительный комплекс |  | 1 помывочное место | 5 | 7 |  |  | 0,2-0,4 га на объект | В городах и поселениях, обеспеченных благоустроенным жи-лым фондом, нормы расчета вмес-тимости бань и банно-оздоро-вительных комплексов на 1тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест, а для поселений-новостроек – увели-чивать до 10 мест |  |
| Гостиница |  | 1 место | 6,0 |  |  |  | При числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55; св. 100 до 500 – 30; св. 500 до 1000 – 20; св. 1000 до 2000 - 15 |  |  |
| Пожарное депо |  | 1 пожарный автомобиль | 0,4-0,2 в зави-симости от раз-мера территории города | 0,4 |  |  | 0,5-2,0 га на объект | расчет произведен по НПБ 101-95. Радиус обслуживания 3 км |  |
| Общественный туалет |  | 1 прибор | 1 |  |  |  |  | в местах массового пребывания людей |  |
| Кладбище |  | га | 0,24 |  |  |  | по заданию на проектирование | размещается за пределами городов и поселений |  |
| Кладбище урновых захоронений после кремации |  | га | 0,02 |  |  |  | то же | то же |  |
| Бюро похоронного обслуживания |  | 1 объект | 1 объект на 0,5-1 млн. жителей |  |  |  | то же |  |  |
| Дом траурных обрядов |  | 1 объект | 1 объект на 0,5-1 млн. жителей |  |  |  | то же |  |  |
| Пункт приема вторичного сырья |  | 1 объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  |  |  | 0,01 |  |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно- управленческое учреждение |  | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |  |  |  | при этажности здания: 3-5 этажей – 44-18,5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и более этажей – 10,5 Республиканских, городских, район-ных органов власти при этажности: 3-5 этажей – 54-30; 9-12 этажей – 13-12; 16 и более этажей – 11 Сельских органов власти при этажности 2-3 этажа – 60-40 |  |  |
| Отделение милиции |  | 1 объект | по заданию на проектирование |  |  |  | 0,3-0,5 га | в городах и городских поселениях городского значения. В сельской местности может обслуживать комплекс сельских поселений |  |
| Опорный пункт охраны порядка |  | м2 общей площади | по заданию на проектирование или в составе от-деления милиции | в составе отделения милиции |  |  | 8 | возможно встроенно-пристроенное |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации: на микрорайон |  | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей |  |  |  | 0,3 га | то же |  |
| на жилой район |  |  | 1 на 80 тыс. жителей |  |  |  | 1 га |  |  |
| Банк, контора, офис, ком-мерческо-деловой объект |  | 1 объект | по заданию на проектирование |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |
| Отделение, филиал банка |  | 1 объект | 0,3-0,5 | 0,5 |  |  | 0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га – при 20- операционных местах | возможно встроенно-пристроенное |  |
| Операционная касса |  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. |  |  |  | 0,2 га – при 2-операционных кассах 0,5 га – при 7-операционных кассах | то же |  |
| Отделение связи |  | 1 объект | 1 на 9-25 тыс. жителей (по категориям) | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей |  |  | отделения связи микрорайона, жи-лого рай-она, га, для обслуживае-мого населения, групп: IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08; III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1; II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 Отделения связи сельского посе-ления, га, для обслуживаемого насе-ления, групп: V-VI (0.5-2 тыс. чел.) – 0.3-0.35; III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 | размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, теле-графов, междугородных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутнико-вой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необхо-димых участков принимать в со-ответствии с действующими норма-ми и правилами |  |
| Республиканский суд |  | 1 рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. чел. |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |
| Районный (городской) суд |  | 1 судья | 1 на 30 тыс. жителей |  |  |  | 0,2-0,5 га на объект (по количеству судей) | расположение предпочтительно в межрайонном центре |  |
| Юридическая консультация |  | 1 юрист- адвокат | 1 на 10 тыс. жителей |  |  |  | по заданию на проектирование | возможно встроенно-пристроенное |  |
| Нотариальная контора |  | 1 нотариус | 1 на 30 тыс. жителей |  |  |  | то же | то же |  |

Приложение 11

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Рекомендуемое

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровня, их размещение, размеры земельных участков

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размеры земельных участков, м2/единица измерения | Размещение | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайонный уровень |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | 41-49 | При вместимости до 100 мест: - 40 для отдельно стоящих; - 22,5 для пристроенных. При вместимости свыше 100 мест - 35 для отдельно стоящих. Размеры земельных участ-ков могут быть уменьше-ны на 25 % в условиях реконструкции. | Отдельно стоящие, при-строенные (вместимос-тью не более 100 мест – общего типа, а также малокомплектные до-школьные учреждения с разновозрастными группами – не более 45 мест), совмещенные с начальной школой (об-щей вместимостью не более 200 мест) | 300, при малоэтажной застройке - 500 |
| Общеобразова-тельные учрежде-ния, место | 112, в том числе для X-XI классов 18 | При вместимости свыше 300 мест - 50 (с учетом площади застройки). Специализированные об-разовательные учрежде-ния (гимназии, лицеи и др.) и школы вместимос-тью менее 300 мест – по заданию на проектирова-ние | Начальная школа, на-чальная школа – детс-кий сад, начальная шко-ла в составе полной школы в микрорайоне. Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеем (с 8 или 10 клас-са) – в жилом районе | 500 |
| Предприятия тор-говли, м2 торговой площади: продовольствен-ными товарами | 70 | Для отдельно стоящих: до 1000 м2 торговой площади – 4,0; более 1000 м2 торговой площади – 3,0 | Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные | 500 |
| непродовольствен-ными товарами | 30 |  |  |  |
| Предприятия общественного питания, место | 8 | Для отдельно стоящих: до 100 мест – 20; более 100 мест - 10 | То же | 500 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 | На 10 рабочих мест – 0,03-0,1 га | Встроенные, встроено-пристроенные | 500 |
| Аптеки, объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,2-0,3 га на объект или встроенные | Отдельно стоящие, встроенные | 500 |
| Отделения связи, объект | IV-V группы – до 9 тыс. жителей, III группы – до | 0,07 – 0,45 (по категориям) | По заданию на проектирование | 500 |
|  | 18 - " -, II группы – 20-25 - " - |  |  |  |
| Филиалы банков, операционное место | 1 место на 2-3 тыс. человек | 0,05 га на 3 места 0,4 га на 20 мест |  | 500 |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 1 до 20 тыс. человек | Отдельно стоящие – 0,3 га | Отдельно стоящие, встроенные | 750 |
| Помещения досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 50 | По заданию на проектирование | Встроенные | 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 30 (с восполнени-ем до 70-80 за счет использо-вания спортив-ных залов школ во внеурочное время) | То же | Отдельно стоящие, встроенные (до 150 м2) | 500 |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 10 |  | Встроенные | 750 |
| Общественные туалеты, прибор | 1 |  | В местах массового пребывания людей – центрах обслуживания |  |
| Районный уровень |  |  |  |  |
| Школы искусств (эстетического образования), мест | 8 | По заданию на проектирование | Отдельно стоящие, встроено-пристроенные |  |
| Поликлиники, посещений в смену | Определяется органами здра-воохранения, по заданию на про-ектирование | Не менее 0,3 га на объект | Отдельно стоящие | 1000 |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи, автомобиль | 0,1 | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект | То же | В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| Диспансеры (про-тивотуберкулез-ные, онкологичес-кие, кожно-вене-рологические, пси-хоневрологические, наркологические), объект | 1 на 200-250 тыс. жителей или 3 койки на 1000 жителей | По заданию на проектирование | То же |  |
| Больничные учреждения, коек | 11,1 | То же | То же |  |
| Территориальные центры социаль-ной помощи семье и детям, объект | По заданию на проектирование или ориентиро-вочно 1 на 50 тыс. жителей | То же | Отдельно стоящие, встроенные |  |
| Социально-реаби-литационные цен-тры и социальные приюты для несо-вершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей, место | 3 | По заданию на проектиро-вание от 80 до 125 м2 на место | Отдельно стоящие | На расстоянии не менее 300 м от промышле-нных предпри-ятий, магистра-лей, железнодо-рожных путей, а также других источников по-вышенного шу-ма, загрязнения воздуха и почв |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, место | 2,2 | По заданию на проектирование | Отдельно стоящие на обособленных участках | На расстоянии не более 300 м от пожарных депо |
| Дома-интернаты для детей-инвали-дов, место | 3 | То же | То же | То же |
| Спортивные залы, м2 площади пола | 60 | То же | Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные |  |
| Плавательные бассейны, м2 зеркала воды | 20-25 |  | Отдельно стоящие |  |
| Детские и юноше-ские спортивные школы, учащиеся | 10 | По заданию на проектирование | То же |  |
| Библиотеки, объект | 1 на жилой район |  | Встроенные |  |
| Детские библиоте-ки, объект | 1 на 6-10 школ (4-7 тыс. учащихся и дошкольников) |  | То же |  |
| Бани, место | 5 | 0,2-0,4 га на объект | Отдельно стоящие |  |
| Пожарное депо | 0,2-0,4 в зависимости от территории (НПБ 101-95, НПБ 201-96) | 0,5-2 га | То же | 3 000 |

Примечания:

1 При размещении крупных торговых центров (рыночных комплексов) в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение на 50 % микрорайонного уровня обслуживания торговыми предприятиями.

2 При малоэтажном жилом строительстве допускается увеличение радиусов обслуживания учреждениями культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза.

Приложение 12

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Рекомендуемое

Показатели минимальной плотности застройки площадок

промышленных предприятий

| Отрасли промышленности | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| Химическая промышленность | горно-химической промышленности | 28 |
|  | азотной промышленности | 33 |
|  | фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии | 32 |
|  | хлорной промышленности | 33 |
|  | прочих продуктов основной химии | 33 |
|  | синтетических волокон | 50 |
|  | синтетических смол и пластмасс | 32 |
|  | изделий из пластмасс | 50 |
|  | лакокрасочной промышленности | 34 |
|  | продуктов органического синтеза | 32 |
| Цветная металлургия | алюминиевые | 43 |
|  | по обработке цветных металлов | 45 |
| Бумажная промышленность | переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | 40 |
| Энергетическая промышленность | электростанции мощностью более 2000 МВт: а) без градирен: |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 38 |
|  | б) при наличии градирен: |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 35 |
|  | электростанции мощностью до 2000 МВт: а) без градирен: |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | б) при наличии градирен: |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | теплоэлектроцентрали при наличии градирен: а) мощностью до 500 МВт: на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 25 |
|  | б) мощностью от 500 до 1000 МВт: на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 26 |
|  | в) мощностью более 1000 МВт: на твердом топливе | 29 |
|  | на газомазутном топливе | 30 |
| Тяжелое машиностроение | паровых и энергетических котлов и котельно-вспомогательного оборудования | 50 |
|  | дизелей, дизель-генераторов и дизельных электростанций на железнодорожном ходу | 50 |
|  | электрических кранов | 50 |
|  | подъемно-транспортного оборудования | 52 |
|  | лифтов | 65 |
|  | подвижного состава железнодорожного транспорта | 50 |
|  | ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта | 40 |
| Электротехни-ческая промышленность | электродвигателей | 52 |
|  | высоковольтной аппаратуры | 60 |
|  | низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования | 55 |
|  | трансформаторов | 45 |
|  | кабельной продукции | 45 |
|  | электроламповые | 45 |
|  | электроизоляционных материалов | 57 |
|  | аккумуляторные | 55 |
|  | полупроводниковых приборов | 52 |
| Радиопромыш-ленность | радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. м2: до 100 | 50 |
|  | более 100 | 55 |
| Электронная промышленность | электронной промышленности: а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) | 60 |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях: одноэтажных | 55 |
|  | многоэтажных | 50 |
| Станкостроение | металлорежущих станков, литейного и деревообрабатывающего оборудования | 50 |
|  | кузнечно-прессового оборудования | 55 |
|  | инструментальные | 60 |
|  | искусственных алмазов, абразивных материалов и | 50 |
|  | инструментов из них |  |
|  | литья | 50 |
|  | поковок и штамповок | 50 |
|  | сварных конструкций для машиностроения | 50 |
|  | изделий общемашиностроительного применения | 52 |
| Приборостроение | приборостроения, средств автоматизации и систем управления: а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. м2 | 50 |
|  | б) то же, более 100 тыс. м2 | 55 |
|  | в) при применении ртути и стекловарения | 30 |
| Медицинская промышленность | химико-фармацевтические | 32 |
|  | медико-инструментальные | 43 |
|  | медицинских изделий из стекла и фарфора | 40 |
| Строительное и дорожное машиностроение | бульдозеров, скреперов, экскаваторов и узлов для экскаваторов | 50 |
|  | средств малой механизации | 63 |
|  | оборудования для мелиоративных работ | 55 |
|  | коммунального машиностроения | 57 |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности | технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой и комбикормовой промышленности | 55 |
|  | технологического оборудования для торговли и общественного питания | 57 |
|  | бытовых приборов и машин | 57 |
| Лесная и деревообраба-тывающая промышленность | лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: без переработки древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 | 28 |
|  | более 400 | 35 |
|  | с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 | 23 |
|  | более 400 | 20 |
|  | пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | 40 |
|  | при поставке сырья по воде | 45 |
|  | древесно-стружечных плит | 45 |
|  | фанеры | 47 |
|  | мебельные | 53 |
| Легкая промышленность | хлопкозаготовительные пункты | 21 |
|  | льнозаводы | 35 |
|  | текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами | 60 |
|  | текстильные фабрики, размещенные а одноэтажных корпусах, при общей площади |  |
|  | главного производственного корпуса, тыс. м2: до 50 | 55 |
|  | свыше 50 | 60 |
|  | текстильной галантереи | 60 |
|  | верхнего и бельевого трикотажа | 60 |
|  | швейно-трикотажные | 60 |
|  | швейные | 55 |
|  | кожевенные и первичной обработки кожсырья: одноэтажные | 50 |
|  | двухэтажные | 45 |
|  | искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | 55 |
|  | кожгалантерейные: одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | меховые и овчинно-шубные | 55 |
|  | обувные: одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | фурнитуры | 52 |
| Пищевая промышленность | хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут: до 45 | 37 |
|  | более 45 | 40 |
|  | кондитерских изделий | 50 |
|  | растительного масла производственной мощностью, т переработки семян в сутки: до 400 | 33 |
|  | более 400 | 35 |
|  | маргариновой продукции | 40 |
|  | плодоовощных консервов | 50 |
|  | парфюмерно-косметических изделий | 40 |
|  | пива и солода | 50 |
|  | этилового спирта | 50 |
|  | водки и ликероводочных изделий | 50 |
| Мясомолочная промышленность | мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
|  | мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | 42 |
|  | по переработке молока производственной мощностью, т в смену: до 100 | 43 |
|  | более 100 | 45 |
|  | сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену: до 5 | 36 |
|  | более 5 | 42 |
|  | молочных консервов | 45 |
|  | сыра | 37 |
| Микро-биологическая промышленность | гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных концентратов и по производству премиксов | 45 |
| Заготовительная промышленность | мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия | 41 |
|  | комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Местная промышленность | ремонтные предприятия: грузовых автомобилей | 60 |
|  | тракторов | 56 |
|  | строительных машин | 63 |
|  | замочно-скобяных изделий | 61 |
|  | художественной керамики | 56 |
|  | художественных изделий из металла и камня | 52 |
|  | игрушек и сувениров из дерева | 53 |
|  | игрушек из металла | 61 |
|  | швейных изделий: в зданиях до двух этажей | 74 |
|  | в зданиях более двух этажей | 60 |
| Промышленность строительных материалов | крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикатобетона производственной мощностью, тыс. м3/год: 120 | 45 |
|  | 200 | 50 |
|  | железобетонных мостовых конструкций для железнодорожного и автодорожного строительства производственной мощностью 40 тыс. м3/год | 40 |
|  | сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для сельского производственного строительства производственной мощностью, тыс. м3/год: 40 | 50 |
|  | 100 | 55 |
|  | железобетонных изделий для строительства элеваторов производственной мощностью до 50 тыс. м3/год | 55 |
|  | сельские строительные комбинаты по изготовлению комплектов конструкций для производственного строительства | 50 |
|  | обожженного глиняного кирпича и керамических блоков | 42 |
|  | силикатного кирпича | 45 |
|  | керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий | 45 |
|  | керамических канализационных и дренажных труб | 45 |
|  | дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. м 3/год: 600-1600 | 27 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита | 40 |
|  | вспученного перлита (с производством перлитоби-тумных плит) при применении в качестве топлива: природного газа | 55 |
|  | мазута (угля) | 50 |
|  | минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий | 45 |
|  | извести | 30 |
|  | известняковой муки и сыромолотого гипса | 33 |
|  | стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна | 38 |
|  | хозяйственной стеклянной посуды и хрустальных изделий | 43 |

|  | строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора | 45 |
| --- | --- | --- |
|  | стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | 55 |
|  | стальных конструкций для мостов | 45 |
|  | алюминиевых строительных конструкций | 60 |
|  | монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | 60 |
|  | технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов | 48 |
| Строительная промышленность | по ремонту строительных машин | 63 |
|  | опорные базы общестроительных организаций | 40 |
|  | опорные базы специализированных организаций | 50 |
|  | автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов | 40 |
|  | гаражи: на 150 автомобилей | 40 |
|  | на 250 автомобилей | 50 |
| Транспорт и дорожное хозяйство | по капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год | 60 |
|  | по ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов мощностью 10-60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | по ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год | 60 |
|  | по ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | централизованного восстановления двигателей | 65 |
|  | грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде, %: 100 | 45 |
|  | 50 | 51 |
|  | грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде, %: 100 | 50 |
|  | 50 | 55 |
|  | автобусные парки при количестве автобусов: 100 | 50 |
|  | 300 | 55 |
|  | 500 | 60 |
|  | таксомоторные парки при количестве автомобилей: 300 | 52 |
|  | 500 | 55 |
|  | грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут | 55 |
|  | станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: 5 | 20 |
|  | 10 | 28 |
|  | 25 | 30 |
|  | 50 | 40 |
|  | автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 200 | 13 |
|  | более 200 | 16 |
|  | дорожно-ремонтные пункты | 29 |
|  | дорожные участки | 32 |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом | 32 |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 34 |
|  | дорожно-строительное управление | 40 |
|  | цементно-бетонные производительностью, тыс. м3/год: 30 | 42 |
|  | 60 | 47 |
|  | 120 | 51 |
|  | асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год: 30 | 35 |
|  | 60 | 44 |
|  | 120 | 48 |
|  | битумные базы: прирельсовые | 31 |
|  | притрассовые | 27 |
|  | базы песка | 48 |
|  | полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. м3/год | 35 |
| Бытовое обслуживание | специализированные промышленные предприятия общей площадью производственных зданий более 2000 м2: по изготовлению и ремонту одежды, ремонту телерадиоаппаратуры | 60 |
|  | изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения | 55 |
|  | ремонту и изготовлению мебели | 50 |
| Геологоразведочное хозяйство | производственные базы геологоразведочных эекспедиций при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: до 500 | 32 |
|  | более 500 | 35 |
|  | производственные базы партий при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб., до: 400 | 32 |
|  | 500 | 35 |
|  | наземные комплексы разведочных шахт при подземном способе разработки без обогатительной фабрики мощностью до 200 тыс. т в год | 26 |
|  | дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т в год | 20 |
| Газовая промышленность | компрессорные станции магистральных газопроводов | 40 |
|  | газораспределительные пункты подземных хранилищ газа | 25 |
|  | ремонтно-эксплуатационные пункты | 45 |
| Нефтехимическая промышленность | сажевой промышленности | 32 |
|  | шинной промышленности | 55 |
|  | промышленности резинотехнических изделий | 55 |
|  | производства резиновой обуви | 55 |
| Полиграфическая промышленность | газетно-журнальные, книжные | 50 |

Примечания:

1 Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.

2 Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технически, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3 Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4 Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции предприятий;

- для предприятии машиностроительной промышленности, имеющих в своем состава заго-товительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.).

Приложение 13

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Обязательное

Классификация и санитарно-защитные зоны для объектов пищевой и перерабатывающей промышленности

I  Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1 Скотобаза

2 Мясокомбинаты и мясохладобойни

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1 Станции и пункты очистки и промывки вагонов после перевозки скота

2 Предприятия свеклосахарные

3 Производство альбумина

4 Производство декстрина, глюкозы и патоки

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1 Рыбные промыслы

2 Бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные предприятия мощностью 50-500 тонн в сутки

3 Производство пива, кваса и безалкогольных напитков*

4 Мельницы производительность более 2 т/час, крупоружки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы

5 Предприятия по варке товарного солода и приготовления дрожжей

6 Предприятия табачно-махорочные (табачно-ферментационные, табачные и сигаретно-махорочные фабрики)

7 Предприятия по производству растительных масел

8 Заводы по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ*

9 Рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утиль-цехами (без коптильных цехов)

10 Сахарорафинадные заводы

11 Мясоперерабатывающие заводы, фабрики

13 Сыродельные предприятия

14 Предприятия мясо- рыбокоптильные методом холодного и горячего копчения

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1 Элеваторы

2 Предприятия кофеобжарочные

3 Производство олеомаргарина и маргарина

4 Производство пищевого спирта

5 Кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные заводы

6 Производство крахмала

7 Заводы первичного виноделия

8 Производство столового уксуса

9 Молочные и маслобойные заводы (животные масла)*

10 Мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час

11 Кондитерские фабрики, предприятия производительностью более 0,5 т/сутки

12 Хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки

13 Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью более 600 тонн

14 Ликероводочные заводы*

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1 Чаеразвесочные фабрики

2 Овоще-, фруктохранилища

3 Заводы коньячного спирта

4 Макаронные фабрики

5 Колбасные фабрики

6 Малые предприятия и цехи малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий – до 2,5 т/сутки, рыбы – до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки

7 Фабрики пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые

8 Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 600 тонн

9 Производство виноградного сока

10 Производство фруктовых и овощных соков

11 Предприятия по переработке и хранению фруктов и овощей

12 Предприятия по доготовке и розливу вин

13 Предприятия по производству безалкогольных напитков на основе концентратов и эссенций

14 Предприятия по производству майонезов

15 Предприятия по производству пива (без солодовен)

II  Обработка животных продуктов

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1 Предприятия салотопенные (производство технического сала)

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1 Центральные склады по сбору утильсырья

2 Предприятия по обработке сырых меховых шкур животных и крашению (овчинно-шубные, овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна

3 Предприятия по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-дубильные (производство подошвенного материала, полувала, выростки, опойки) с переработкой отходов

4 Производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных

5 Комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов)

Класс IV - санитарно-защитная зона размером 100 м

1 Предприятия по мойке шерсти

2 Склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож

3 Предприятия по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт

4 Производство валяльное и кошмо-войлочное

5 Производство лакированных кож

6 Производства кишечно-струнные и кетгутовые

Класс V - санитарно-защитная зона размером 50 м

1 Производство изделий из выделанной кожи

2 Производство щеток из щетины и волоса

3 Валяльные мастерские

# * Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население

Приложение 14

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Рекомендуемое

# НОРМЫ  ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

# I Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые

# нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 - 160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

Примечания:

1 Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

3 Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40  общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55  этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

# 6 Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 000 000 человек допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с органами Государственного надзора.

# II Нормы расхода воды потребителями

| Водопотребители | Измеритель | Hopмы расхода воды (в том числе горячей), л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления |
| Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |
| с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | 120 |
| с газоснабжением | 1 житель | 120 | 150 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | 225 |
| с быстродействующими газовыми нагревате-лями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | 250 |
| с централизованным горячим водоснабжени-ем, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 230 |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 275 |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 300 |
| высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 400 |
| Общежития: |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 85 | 100 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 120 |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 160 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 120 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 |
| Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |
| до 25 | 1 житель | 200 | 200 |
| до 75 | 1 житель | 250 | 250 |
| до 100 | 1 житель | 300 | 300 |
| Больницы: |  |  |  |
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 |
| инфекционные | 1 койка | 240 | 240 |
| Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
| с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 200 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 150 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 15 |
| Детские ясли-сады: |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автомати-ческими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 55 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 130 |
| Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия): |  |  |  |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматичес-кими стиральными машинами | 1 место | 200 | 200 |
| со столовыми, работающими на полуфабрика-тах, и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 55 |
| Прачечные: |  |  |  |
| механизированные | кг сух. белья | 75 | 75 |
| немеханизированные | кг сух. белья | 40 | 40 |
| Административные здания | 1 работающий | 12 | 16 |
| Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 20 |
| Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 260 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работа-ющими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 11,5 |
| То же, с продленным днем | то же | 12 | 14 |
| Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 20 | 23 |
| Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 9 | 10,5 |
| спальными | 1 место | 70 | 70 |
| Научно-исследовательские институты и лаборатории: |  |  |  |
| химического профиля | 1 работающий | 460 | 570 |
| биологического профиля | 1 работающий | 310 | 370 |
| физического профиля | 1 работающий | 125 | 155 |
| естественных наук | 1 работающий | 12 | 16 |
| Аптеки: |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 16 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 370 |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |
| для приготовления пищи: |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 12 |
| продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 10 |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |
| мясные | 1 т |  | 6700 |
| рыбные | 1 т |  | 6400 |
| овощные | 1 т |  | 4400 |
| кулинарные | 1 т |  | 7700 |
| Магазины: |  |  |  |
| продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 250 |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 16 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 60 |
| Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |
| Клубы | 1 место | 8,6 | 10 |
| Театры: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 10 | 10 |
| для артистов | 1 человек | 40 | 40 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 человек | 50 | 50 |
| для спортсменов | 1 человек | 100 | 100 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |
| пополнение бассейна | % вместимос-ти бассейна в сутки | 10 |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 100 | 100 |
| Бани: |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  | 180 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур и | 1 посетитель |  | 290 |
| ополаскиванием в душе: |  |  |  |
| душевая кабина | 1 посетитель |  | 360 |
| ванная кабина | 1 посетитель |  | 540 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену |  | 500 |
| Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | 1 человек в смену |  | 45 |
| Остальные цехи | 1 человек в смену |  | 25 |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | 3 |
| футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |
| остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | 1,5 |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 3-6 | 3-6 |
| Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |

Примечания:

1 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2 Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3 Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.

5 Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

Приложение 15

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Рекомендуемое

# НОРМЫ  ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

I Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства городских округов и поселений | Электропотребление, кВтч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Городские округа и поселения, не оборудо-ванные стационарными электроплитами: |  |  |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Городские округа и поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата): |  |  |
| без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| Сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата) | 1350 | 4400 |

II Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

| Категории городов и поселений | Города и поселения |  |
| --- | --- | --- |
|  | без стационарных электроплит, кВтч/чел. в год | со стационарными электроплитами, кВтч/чел. в год |
| Крупнейший | 2040 | 2520 |
| Крупный | 1870 | 2310 |
| Большой | 1700 | 2100 |
| Средний | 1530 | 1890 |
| Малый | 1360 | 1680 |

Примечания:

1 Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2 При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводятся следующие коэффициенты:

- для больших городов – 1,18;

- для средних городов – 1,14.

Приложение 16

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Обязательное

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1 | Подземные источники |  |  |  |
|  | а) скважины, в том числе: - защищенные воды | не менее 30 м | по расчету в зави-симости от Тм 2) | по расчету в зави-симости от Тх 3) |
|  | - недостаточно защищенные воды | не менее 50 м | то же | то же |
|  | б) водозаборы при искусст-венном пополнении запа-сов подземных вод, в том числе инфильтраци-онные сооружения (бассейны, каналы) | не менее 50 м не менее 100 м 1) | то же | то же |
| 2 | Поверхностные источники |  |  |  |
|  | а) водотоки (реки, каналы) | - вверх по течению не менее 200 м; | - вверх по течению по расчету; | - совпадают с гра-ницами II пояса; |
|  |  | - вниз по течению не менее 100 м; | - вниз по течению не менее 250 м; | - совпадают с гра-ницами II пояса; |
|  |  | - боковые - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени | - боковые не менее 500 м | - по линии водораз-делов в пределах 3 - 5 км, включая при-токи |
|  | б) водоемы (водохранили-ща, озера) | не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени | 3 - 5 км во все сто-роны от водозабора или на 500 - 1000 м при нормальном подпорном уровне | совпадают с границами II пояса |
| 3 | Водопроводные сооружения и водоводы | Границы санитарно-защитной полосы - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м 4); - от водонапорных бешен - не менее 10 м 5); - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора 6), насосные станции и др.) - не менее 15 м; - от крайних линий водопровода: - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм; - при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |  |  |

Примечания:

1) В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2) При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1 Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2 Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3) Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4) При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

5) По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

6) При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

7) Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Приложение 17

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Справочное

Требования к согласованию размещения объектов в районах аэродромов

и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов

Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, определяет штаб объединения военно-воздушных сил военного округа, в зоне ответственности которого предполагается строительство. Адрес штаба предоставляется заказчикам проектной документации или проектным организациям местными органами самоуправления.

Согласованию подлежит размещение:

1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома;

2) объектов в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более;

независимо от места размещения:

3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более;

4) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электро-магнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

5) взрывоопасных объектов;

6) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

Размещение объектов, указанных в п.п. 3-6, независимо от места их размещения, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения ВВС, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.

Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэро-дрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, ското-боен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

Примечания:

1 Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствующих объектов не начато.

2 Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:

- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в ее центре;

- при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры;

- при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.

3 В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.

Приложение 18

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Рекомендуемое

Показатели минимальной плотности застройки площадок

сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия |  | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| Крупного рогатого скота | Молочные при привязном содержании коров |  |
|  | Количество коров в стаде 50-60 % |  |
|  | на 400 коров | 51*/45 |
|  | на 800 коров | 55/50 |
|  | Количество коров в стаде 90 % |  |
|  | на 400 коров | 51/45 |
|  | на 800 коров | 55/49 |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |  |
|  | Количество коров в стаде 50,60 и 90 % |  |
|  | на 800 коров | 53 |
|  | на 1200 коров | 56 |
|  | Мясные и мясные репродукторные |  |
|  | на 800 и 1200 коров | 52**/35 |
|  | Доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 6000 скотомест | 45 |
|  | Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 3000 скотомест | 41 |
|  | на 6000 скотомест | 46 |
|  | Откорма крупного рогатого скота |  |
|  | на 1000 скотомест | 32 |
|  | на 2000 скотомест | 34 |
|  | на 3000 скотомест | 36 |
|  | Племенные |  |
|  | Молочные |  |
|  | на 400 коров | 45 |
|  | на 800 коров | 55 |
|  | Мясные |  |
|  | на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  | Выращивания ремонтных телок |  |
|  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
|  | на 3000 скотомест | 54 |
| Свиновод-ческие | Товарные |  |
|  | Репродукторные |  |
|  | на 4000 голов | 36 |
|  | на 8000 голов | 43 |
|  | Откормочные |  |
|  | на 6000 голов | 39 |
|  | С законченным производственным циклом |  |
|  | на 2000 голов | 32 |
|  | на 4000 голов | 37 |
|  | Племенные |  |
|  | на 100 маток | 38 |
|  | на 200 маток | 40 |
| Овцевод-ческие | Размещаемые на одной площадке |  |
|  | Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |  |
|  | на 2500 маток | 55 |
|  | на 5000 маток | 60 |
|  | Мясо-шерстные |  |
|  | на 2500 маток | 66 |
|  | на 2500 голов ремонтного молодняка | 62 |
|  | Шубные |  |
|  | на 1200 маток | 56 |
|  | Откормочные |  |
|  | на 2500 голов | 65 |
|  | С законченным оборотом стада |  |
|  | Мясо-шерстные |  |
|  | на 2500 голов | 60 |
|  | Мясо-шерстно-молочные |  |
|  | на 2000 и 4000 голов | 63 |
|  | Шубные |  |
|  | на 1600 голов | 67 |
| Козовод-ческие | Пуховые |  |
|  | на 2500 голов | 63 |
|  | Шерстные |  |
|  | на 3600 голов | 64 |
| Коневод-ческие | на 50 голов | 38 |
|  | на 100 голов | 39 |
|  | на 150 голов | 40 |
| Птицевод-ческие | Яичного направления |  |
|  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  | Мясного направления |  |
|  | Бройлерные |  |
|  | на 3 млн. бройлеров: | 27***/43 |
|  | Утиные |  |
|  | на 65 тыс. утят | 31 |
|  | Племенные |  |
|  | Яичного направления |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 28 |
|  | Мясного направления |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 25 |
| Звероводчес-кие и кроли-ководческие | Звероводческие | 21 |
|  | Кролиководческие | 22 |
| Тепличные | Многолетние теплицы общей площадью |  |
|  | 6 га | 54 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 12 га | 56 |
|  | 18, 24 и 30 га | 60 |
|  | Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью |  |
|  | до 5 га | 41 |
| По ремонту сельско-хозяйственной техники | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |
|  | на 25 тракторов | 25 |
|  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | Пункты технического обслуживания |  |
|  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
| Прочие предприятия | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  | Комбикормовые | 27 |
|  | По хранению семян и зерна | 28 |

* Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками.

** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой – при хранении в скирдах.

*** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой – для одноэтажных.

Примечания:

1 Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 %, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

2 Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

3 В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на  площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

4 В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

Приложение 19

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Обязательное

Классификация и санитарно-защитные зоны для объектов сельскохозяйственного назначения

I Сельскохозяйственные производства и объекты

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1 Свиноводческие комплексы.

2 Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год.

3 Комплексы крупного рогатого скота.

4 Открытые хранилища навоза и помета.

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1 Свинофермы до 12 тыс. голов.

2 Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка.

3 Фермы звероводческие (норки, лисы и др.).

4 Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год.

5 Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза.

6 Закрытые хранилища навоза и помета.

7 Склады дня хранения ядохимикатов свыше 500 т.

8 Производства по обработке и протравлению семян.

9 Склады сжиженного аммиака.

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1 Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

2 Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

3 Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн.бройлеров.

4 Площадки для буртования помета и навоза

5 Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т.

6 Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта).

7 Кролиководческие фермы.

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1 Тепличные и парниковые хозяйства.

2 Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т.

3 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции).

4 Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

5 Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

6 Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

7 Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

8 Склады горюче-смазочных материалов.

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1 Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

2 Материальные склады.

3 Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

II Арендные и семейные фермы по выращиванию сельскохозяйственных животных и птиц

| Норма, м | Поголовье |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролико-матки | нутрии, песцы | птица | лошади |
| 15 | до 5 | 2 (5) | 15 | 20 | 5 | 50 | 5 |
| 25 | 15 | 8 (15) | 25 | 50 | 15 | 75 | 15 |
| 52 | 50 | 30 (50) | 100 | 100 | 50 | 150 | 100 |
| 100 | 100 | 50 (150) | 250 | 200 | 100 | 500 | 250 |

III Цеха по переработке сельскохозяйственных продуктов животновод-ческих комплексов (от производственных корпусов)

| Наименование | Расстояние, м |
| --- | --- |
| Цеха по переработке молока, в том числе по производству сыра, мощностью: - до 12 т/сут - более 12 т/сут | 50 100 |
| Цеха по переработке мяса, птицы мощностью: - до 10 т/сут - более 10 т/сут | 300 1000 |
| Цеха по переработке овощей, фруктов | 100 |
| Склады зерна, овощей, фруктов | 50 |

Приложение 20

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Рекомендуемое

Нормы расчета санаторно-курортных и оздоровительных учреждений и комплексов учреждений отдыха и туризма

Таблица 1

| Наименование комплекса учреждений | Вместимость, мест | Размер земельного участка, м2/место |
| --- | --- | --- |
| Санаторное лечение |  |  |
| Комплекс санаторно-курортных учреждений для взрослых | 2000-5000 | 125-150 |
| Комплекс санаторно-курортных учреждений для детей | 1000-2000 | 145-170 |
| Санаторий для взрослых | до 500 500-1000 | 150 125 |
| Санаторий для туберкулезных больных | по заданию на проектирование | 200 |
| Санаторий для детей | по заданию на проектирование | 200 |
| Длительный отдых |  |  |
| Лесоозерные и приречные комплексы учреждений | 3000-5000 | 100 |
| Дома отдыха и пансионаты | до 500 500-1000 | 130 120 |
| Мотели | 500-1000 | 75-100 |
| Туристические гостиницы и турбазы | 500-1000 | 50-75 |
| Сезонный и смешанный отдых |  |  |
| Кемпинги | до 500 500-1000 | 150 135 |
| Летние городки и базы отдыха | до1000 1000-2000 | 110 100 |
| Детский отдых |  |  |
| Детские лагеря и оздоровительные учреждения | 160 400 800 1600 | 200 175 150 135 |

Примечание: При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, а также других параметров, связанных с расчетом численности населения, следует дополнительно учитывать приезжих из других регионов Российской Федерации

Таблица 2

| Сооружения | Количество и площадь сооружений (шт./м2) при вместимости учреждения и общей площади участка, под физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120* | 160 | 240 | 360 | 400 | 480 | 560 | 800 |
|  | 2400 | 3200 | 4800 | 7200 | 8000 | 9600 | 11200 | 16000 |
| Площадка для волейбола | 1/360 | 1/360 | 1/360 | 2/720 | 2/720 | 2/720 | 3/1080 | 4/1440 |
| Площадка для бадминтона | 1/120 | 1/120 | 2/240 | 3/360 | 4/480 | 4/480 | 5/560 | 6/720 |
| Площадка для настольного тенниса | 1/72 | 1/72 | 2/144 | 3/216 | 4/288 | 4/288 | 5/360 | 6/432 |
| Место для прыжков в высоту | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 |
| Место для прыжков в длину | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 |
| Прямая беговая дорожка | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 |
| Площадка для легкой атлетики | - | - | - | - | - | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| Дорожка для здоровья | 1/600 | 1/600 | 1/800 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 2/1200 | 2/1200 |
| Площадка для игровых видов спорта (комбинированная) | - | - | - | - | 1/1032 | 1/1032 | 1/1032 | - |
| Площадка для волейбола и баскетбола (комбинированная) | - | - | - | 1/558 | - | - | - | 2/1116 |
| Площадка для спортивных игр и метаний | - | - | - | 1/3225 | 1/3225 | 1/3225 | 1/3225 | - |
| Спорт ядро с легкоатлетической площадкой и беговой дорожкой 333,3 м | - | - | - | - | - | - | - | 1/8500 |
| Футбольное поле | 1/2400 | 1/2400 | 1/2400 | - | - | - | - | - |
| Теннисный корт с учебной стенкой | - | - | - | - | - | - | 1/840 | 1/840 |
| Теннисный корт | - | - | - | 1/648 | 1/648 | 1/648 | - | 1/648 |
| Площадка для катания на роликовых коньках и досках | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 2/800 | 1/800 |

* В числителе - вместимость оздоровительного учреждения, в знаменателе - площадь общего участка оздоровительного учреждения

Приложение 21

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Обязательное

Классификация и санитарно-защитные зоны для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1 Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов

2 Поля ассенизации и поля запахивания

3 Скотомогильники с захоронением в ямах

4 Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов

5 Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышлен-ных отходов

6 Крематории, при количестве печей более одной

7 Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1 Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год

2 Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов

3 Скотомогильники с биологическими камерами

4 Сливные станции

5 Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га. (Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается)

6 Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1 Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1 Мусороперегрузочные станции

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1 Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища

Приложение 22

к местным нормативам

градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарск Чувашской Республики»

Рекомендуемое

Категории территорий залегания полезных ископаемых по условиям строительства

| Категория территорий | Пригодность территории для застройки | Горно- и инженерно-геологические условия строительства |  |  | Особые условия строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие горных выработок | горные работы в период эксплуатации объекта | деформации земной поверхности соответствуют группе территорий |  |
| 1 | Пригодная для застройки - неподрабатываемая | Старые горные выработки отсутствуют | Не планируются | - | Наличие под территорией непро-мышленных полезных ископаемых |
|  |  | Старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  |  | Полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной по-верхности закончился или подра-ботка ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов |
| 2 | Пригодная для застройки - подрабатываемая | Старые горные выработки отсутствуют | Планируются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | II-IV; IIк-IVк | Отсутствуют участки территорий: возможного техногенного затопле-ния и подтопления; выходов крутопадающих тектони-ческих нарушений и выходов осе-вых поверхностей синклинальных складок; возможного образования оползней |
|  |  | Старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | III-IV; IIIк-IVк |  |
| 3 | Ограниченно пригодная для застройки - подрабатываемая | Старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | То же | I, Iк | То же |
|  |  | Старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | деформации превы-шают максималь-ные величины для групп I и Iк | Имеются участки территорий с деформациями большими, чем для групп I и Iк |
| 4 | Непригодная для застройки | Старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | Планируются на глубинах, при которых возможно образование провалов | Независимо от группы | Возможны провалы и крупные трещины на земной поверхности |
|  |  | Старые горные выработки имеются на глубинах, при которых возможно образование провалов | Независимо от планирования горных работ |  | То же |
|  |  | Имеются подготовительные выра-ботки, стволы и шурфы, имеющие выход на земную поверхность, когда в зоне их влияния возможно образование провалов | Независимо от развития горных работ |  | Возможны провалы земной поверхности вокруг выработок |
|  |  | Независимо от наличия старых горных выработок | Планируются |  | Имеются участки территорий: воз-можного техногенного затопления и подтопления; выходов крутопа-дающих тектонических наруше-ний; выходов осевых поверхнос-тей синклинальных складок; возможного образования оползней |
| 5 | Временно непригодная для застройки | Непригодные к застройке территории 4-й категории, которые по мере отработки запасов или проведения соответствующих мероприятий переходят в 3, 2 или 1-ю категории условий строительства |  |  | - |

Приложение 23

к местным нормативам

градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и    застройка городского округа - города Новочебоксарск Чувашской Республики»

Рекомендуемое

Масштабы выполнения графических материалов при разработке документов территориального планирования

| № п/п | Наименование документов территориального планирования | Масштаб | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации |  |  |
| 1.1 | Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации. Графические материалы в составе схемы разрабатываются в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 575:24:00 | п. 6 разд. 3.1.3 СНиП 11-04-2003 при территории объекта градо-строительного планирования – субъекта Российской Федерации – менее 100,0 тыс. кв. км графические материалы выпол-няются в масштабе 1 : 100000 |
| II | Документы территориального планирования муниципальных образований |  |  |
| 2.1 | Схема территориального планирования муниципального района. Графические материалы в составе схемы разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 1, 4, 7-9 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1 : 50000 – 1 : 25000 | п. 8 разд. 3.1.4 СНиП 11-04-2003 |
| 2.2 | Генеральный план городского округа, поселения. Графические материалы в составе генплана разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 3, 6, 9-11 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1 : 25000 – 1 : 10000 (для городских округов, поселений с числен-ностью населения 500 тыс. чел. и более) 1 : 10000 – 1 : 5000 (при численности населе-ния 100-500 тыс. чел.) | п. 8 разд. 3.1.5 СНиП 11-04-2003 |
| 2.3 | Генеральный план населенного пункта, входящего в состав города, поселения (городского и сельского). Графические материалы в составе генплана разрабатываются в | 1 : 10000 – 1 : 5000 (при численности населе-ния 10-100 тыс. чел.) | п. 8 разд. 3.1.5 СНиП 11-04-2003 |
|  | соответствии с требованиями пунктов 3, 6, 9-11 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1 : 2000 (при численности населе-ния менее 10 тыс. чел.) |  |
| III | Документы, разрабатываемые для частей территорий (элементов планировочной структуры, иных элементов) городов, городских поселений, населенных пунктов |  |  |
| 3.1 | Проект планировки. Графические материалы в составе проекта планировки разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 3, 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1 : 2000 – 1 : 1000 | п. 4 разд. 3.2.1 СНиП 11-04-2003 |

Примечания:

1 Площадь Чувашской Республики составляет 18340 кв. км.

2 Кондиции используемых материалов инженерных изысканий и картографических работ должны соответствовать кондиции масштаба принятого для выполнения документов территориального планирования и документации по планировке территории.

3 Масштаб дополнительных графических материалов при разработке схем территориального планирования субъекта Российской Федерации, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов, обосновывающих проектные решения, определяются заданием на разработку данных документов заказчиком.

Приложение 24

к местным нормативам градостроительного проектирования

«Градостроительство. Планировка и застройка городского округа - города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Обязательное

Список населенных пунктов Чувашской республики, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет

| Название населенных пунктов Чувашской Республики | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- |
| Вурнары | - | - | 6 |
| Канаш | - | - | 6 |
| Козловка | 6 | 6 | 7 |
| Кугеси | 6 | 6 | 7 |
| Мариинский Посад | 6 | 6 | 7 |
| Новочебоксарск | 6 | 6 | 7 |
| Сосновка | 6 | 6 | 7 |
| Урмары | - | 6 | 6 |
| Цивильск | 6 | 6 | 7 |
| Чебоксары | 6 | 6 | 7 |
| Ядрин | - | 6 | 7 |